ПЛАН

оснащения учебного класса по охране труда в новом производственном корпусе

ООО «Авиационные Интерьеры-СН», ввод в эксплуатацию: 2027 г.

Редакция 3 (после проверки), сентябрь 2026 г.

# 1. Исходные данные

- Численность работников в новом корпусе: около 500 человек.

- Вид деятельности: производство авиационных кресел и интерьеров VIP-класса для воздушных судов (Superjet и др.).

- Источники опасности: станки с ЧПУ и иное обрабатывающее оборудование (механические факторы, шум, пыль), окрасочные камеры (пары растворителей, аэрозоли ЛКМ, пожаро- и взрывоопасность), насосное оборудование, электроустановки.

- Формат обучения: в настоящее время обучение проводится во внешнем учебном центре; после создания класса планируется самостоятельное обучение работников.

- Особые виды работ: выполняются работы на высоте; есть электротехнический персонал.

- Проанализированные материалы: Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894; статья «Кабинет охраны труда: когда нужен и что оборудовать» («Сфера безопасности»); статья trudohrana.ru «Как создать учебный класс по охране труда»; рекомендации «Как создать кабинет и уголок охраны труда» (PDF); голосовое сообщение специалиста ОТ ПАО «НК «Роснефть» с перечнем оснащения действующего учебного класса.

# 2. Нормативная база и выводы для предприятия

| Документ | Требование / рекомендация | Вывод для нас |
| --- | --- | --- |
| Приказ Минтруда № 894, п. 16 | Кабинет ОТ рекомендуется производственным работодателям с численностью 50 и более человек | Рекомендован (500 чел.) |
| Приказ Минтруда № 894, п. 25 | Площадь определяется по годовой потребности в обучении; фиксированной нормы нет | Площадь рассчитана в разделе 4 |
| Приказ Минтруда № 894, п. 23-24 | Общий и специальные разделы; носители: печать, видео, ПО, натурные образцы, тренажёры, манекены, макеты | Специальный раздел под ЧПУ, окрасочные камеры, насосы |
| ПП РФ № 2464, раздел IX (п. 96-99) | При самостоятельном обучении: места обучения не менее 1 на 100 работников (п. 97), не менее 2 лиц, проводящих обучение, комиссия, сведения в реестре (п. 99) | Минимум 5 мест обучения; 2-3 преподавателя |
| ПП РФ № 2464, п. 36, 38-41 | Первая помощь и СИЗ: практика не менее 50% с тренажёрами и наглядными пособиями | Нужна практическая зона и тренажёры |
| ПП РФ № 2464, п. 66 | Дистанционно допускается теория; практика ПП и СИЗ только очно | СДО снижает нагрузку на класс |
| Приказ Минтруда № 782н (работы на высоте) | Обучение безопасным методам и приёмам работ на высоте с практическими занятиями | Зона и стенд для работ на высоте, СИЗ от падения |
| Приказ Минтруда № 903н; ПТЭЭП (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811) | Проверка знаний электротехнического персонала (ежегодно для обслуживающего ЭУ), I группа для неэлектротехнического персонала; комиссия организации проверяется в Ростехнадзоре | Зона ЭБ, подготовка комиссии |
| СП 2.2.3670-20 | Не менее 4,5 м² на рабочее место с ПЭВМ (плоский экран) | Зона проверки знаний 6 АРМ |
| Пост. Минтруда № 7 от 17.01.2001 (утратило силу с 01.03.2022) | Кабинет не менее 24 м² для организаций до 1000 человек | Только справочно, для нас недостаточно |

# 3. Расчёт потребности в обучении

Расчёт выполнен по п. 25 Приказа № 894. Программу А проходят не все работники, а руководители, специалисты, члены комиссий, лица, проводящие инструктажи (принято 25%). Допущения (текучесть 15%, доли программ, численность по высоте и ЭБ) вынесены на лист «Исходные данные» сметы и подлежат уточнению по результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков.

| Программа | Чел. в год | Часов на 1 чел. | Доля очно | Чел.-часов в классе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение по ОТ, программа А | 60 | 16 | 50% | 480 |
| Обучение по ОТ, программа Б | 169 | 16 | 50% | 1 352 |
| Обучение по ОТ, программа В | 73 | 16 | 50% | 584 |
| Оказание первой помощи | 193 | 8 | 100% | 1 544 |
| Применение СИЗ | 169 | 4 | 100% | 676 |
| Вводные инструктажи (новые работники + подрядчики) | 175 | 1,5 | 100% | 263 |
| Безопасные методы работ на высоте | 24 | 16 | 100% | 384 |
| Электробезопасность, электротехнический персонал (ежегодно) | 25 | 8 | 100% | 200 |
| I группа по ЭБ, неэлектротехнический персонал (ежегодно) | 300 | 1 | 100% | 300 |
| Итого |  |  |  | 5 783 |

- Доступный фонд времени класса: 1 297 ч/год (247 дн. x 7 ч x 0,75).

- Средняя одновременная загрузка: 4,5 чел.; пиковая (коэффициент 2,5): 11 чел.

- Минимум по п. 97 ПП № 2464: 5 мест обучения.

- Нагрузка на преподавателей: около 482 аудиторных часов в год (группа 12 чел.), это 0,4 ставки без учёта подготовки к занятиям.

- Принято: 24 места в лекционной зоне (группа участка или смены 12-15 чел., Дни охраны труда, совещания мастеров, заседания комиссии по проверке знаний).

# 4. Площадь и требования к помещению

| Зона | Мест / позиций | м² на место | Доп. м² | Итого, м² | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционная зона (теория, инструктажи, проверка знаний группой) | 24 | 2,5 | 10 | 70 | 2,5 м² на место + 10 м² зона преподавателя и экрана |
| Практическая зона: первая помощь | 2 | 9 | 0 | 18 | Свободный периметр 3x3 м вокруг манекена |
| Практическая зона: СИЗ, LOTO, макет станка, газоанализатор | 1 | 0 | 22 | 22 | Витрины, манекены СИЗ, зеркало, макет |
| Практическая зона: работы на высоте | 1 | 0 | 12 | 12 | Стенд с анкерной линией, закладная анкерная точка не менее 22 кН |
| Практическая зона: электробезопасность | 1 | 0 | 6 | 6 | Стенд-макет, средства защиты в электроустановках |
| Зона проверки знаний (АРМ) | 6 | 4,5 | 3 | 30 | 4,5 м² на рабочее место с ПЭВМ |
| Подсобное помещение (хранение тренажёров, СИЗ, расходников) | 1 | 0 | 10 | 10 | Хранение без загромождения проходов |
| Тамбур / гардероб | 1 | 0 | 6 | 6 | Места для верхней одежды |
| ИТОГО рекомендуемая площадь |  |  |  | 174 |  |

Требуемая площадь учебного класса: 175 м² (с подсобным помещением и гардеробом). Минимально допустимо: 144 м² (зона проверки знаний совмещена с лекционной); меньшая площадь не позволит проводить практику по первой помощи, СИЗ и работам на высоте одновременно с теорией. Кабинет службы охраны труда (рабочие места специалистов) является отдельным помещением и в расчёт не входит.

Требования для включения в техническое задание на проектирование и отделку корпуса:

- 1-й этаж, рядом с входом в корпус: вводный инструктаж новых работников и подрядчиков без прохода через цеха; свободный вынос носилок.

- Удалённость от шумных участков (ЧПУ, компрессорная, окрасочные камеры).

- Высота потолка не менее 3 м, в зоне работ на высоте не менее 3,5 м; прямоугольная форма без колонн в практической зоне.

- Закладная анкерная точка в перекрытии или стене в зоне работ на высоте (не менее 22 кН, подтверждается расчётом проектировщика): закладывается на стадии проекта, после отделки выполнить сложно.

- Затемнение окон (шторы блэкаут или жалюзи) для показа видеоматериалов.

- Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование на 30 человек по расчёту (СП 60.13330.2020).

- Освещение по СП 52.13330.2016 с раздельным включением по зонам (приглушение у экрана).

- Розетки по периметру через 2-3 м, напольные лючки в лекционной зоне, выделенная линия под 6 АРМ, СКС и Wi-Fi.

- Раковина с горячей и холодной водой в практической зоне (обработка тренажёров, гигиена).

- Подсобное помещение около 10 м² с входом из класса; места для верхней одежды.

- Эвакуационные выходы и двери по СП 1.13130.2020; доступность для маломобильных работников по СП 59.13330.2020.

# 5. Состав оснащения по зонам

Полный перечень (70 позиций) приведён в Приложении 1, расчёты в Приложении 2 (смета Excel). Ниже ключевой состав.

| Зона | Ключевое оснащение |
| --- | --- |
| Лекционная (24 места) | Мобильные складные столы и стулья, стол преподавателя, кафедра, проектор с экраном, ноутбук, звукоусиление, маркерная доска, флипчарт, шторы блэкаут, застеклённые шкафы для НПА, информационные стенды (8 шт.) |
| Проверка знаний (6 АРМ) | Моноблоки с СДО и выгрузкой в реестр обученных лиц, видеофиксация проверки знаний, МФУ |
| Практика: первая помощь | Полноростовой манекен СЛР с контролем правильности, 2 торс-тренажёра, тренажёр удаления инородного тела, учебный АНД, имитаторы травм, тренажёр для жгута, шины, носилки мягкие и жёсткие, учебные аптечки, расходные материалы |
| Практика: СИЗ | 2 манекена, витрины, зеркало; образцы фактически выдаваемых СИЗ: спецодежда и обувь, СИЗОД (FFP2/FFP3, полумаски с фильтрами, полнолицевая маска, СИЗОД с принудительной подачей для окрасочных камер), СИЗ глаз, слуха, рук, каски, электрозащитные средства, памятки по уходу |
| Специфика производства | Комплект LOTO для станков и насосов, учебный макет защитных устройств станка ЧПУ, 4-канальный газоанализатор, учебные огнетушители, знаки безопасности, ограждение, сигнальные ленты, стенд по электробезопасности, стенд по экологии и обращению с отходами; в оптимальном варианте также уголки ОТ на 6 производственных участках (п. 16, 22 Приказа № 894) |
| Практика: работы на высоте | Учебный стенд с анкерной линией и точкой крепления, 2 комплекта СИЗ от падения (удерживающая и страховочная системы, стропы с амортизатором, СЗС ползункового типа), каски с подбородочным ремнём |
| Практика: электробезопасность | Стенд-макет по ЭБ, диэлектрические перчатки, боты, коврик, указатель напряжения, штанга изолирующая, переносное заземление, инструмент с изолирующими рукоятками, плакаты |
| Расширенный вариант | VR-комплекс (станки, окрасочная камера, пожар, ПП, СИЗ), интерактивная панель 86", система тестирования с пультами, лазерный тренажёр пожаротушения, сенсорный киоск у входа в корпус |

# 6. Бюджет

Цены ориентировочные (оценка по рынку РФ, III квартал 2026 г., коммерческие предложения не запрашивались), с НДС 22%. Индексация на 2027 г. 8%, резерв 10%. Варианты накопительные: оптимальный включает базовый, расширенный включает оптимальный.

| Раздел | Базовый, ₽ | Оптимальный, ₽ | Расширенный, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мебель и обустройство | 1 154 000 | 1 189 000 | 1 189 000 |
| 2. Технические средства обучения и IT | 1 105 000 | 1 470 000 | 2 470 000 |
| 3. ПО, электронные курсы, VR | 530 000 | 530 000 | 3 080 000 |
| 4. Первая помощь (практика) | 731 500 | 831 500 | 831 500 |
| 5. СИЗ (демонстрационный комплект) | 420 000 | 540 000 | 540 000 |
| 6. Специфика производства и наглядность | 673 000 | 1 148 000 | 1 398 000 |
| 7. Подготовка преподавателей | 335 000 | 335 000 | 335 000 |
| Итого по ценам 2026 г. | 4 948 500 | 6 043 500 | 9 843 500 |
| Индексация на 2027 г. | 395 880 | 483 480 | 787 480 |
| Итого по ценам 2027 г. | 5 344 380 | 6 526 980 | 10 630 980 |
| Резерв на непредвиденные расходы | 534 438 | 652 698 | 1 063 098 |
| ВСЕГО ЗАЛОЖИТЬ В БЮДЖЕТ 2027 г. | 5 878 818 | 7 179 678 | 11 694 078 |
| в т.ч. НДС | 1 060 115 | 1 294 696 | 2 108 768 |
| ВСЕГО без НДС | 4 818 703 | 5 884 982 | 9 585 310 |

- Базовый: минимум для самостоятельного обучения по ПП № 2464, включая работы на высоте, электробезопасность, подготовку преподавателей и разработку программ.

- Оптимальный: дополнительно специфика производства (макет ЧПУ, газоанализатор, СИЗОД для окрасочных камер), звукоусиление, видеофиксация проверки знаний.

- Расширенный: дополнительно VR-комплекс, интерактивная панель, лазерный тренажёр пожаротушения, сенсорный киоск.

Ежегодные эксплуатационные расходы (со 2-го года): 540 000 ₽/год (лицензия СДО, обновление курсов, стендов и демонстрационных СИЗ, расходные материалы, поверка газоанализатора).

Не входит в смету: отделка помещения и инженерные сети (вентиляция, кондиционирование, освещение, электрика). Закладываются в проект и смету строительства корпуса.

Рекомендация: заложить в бюджет 2027 г. оптимальный вариант в размере 7 179 678 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с НДС (5 884 982 ₽ без НДС). VR-комплекс и интерактивную панель рассмотреть отдельной статьёй на 2028 г. после первого года работы класса.

# 7. Использование опыта ПАО «НК «Роснефть»

Включено в смету (применимо к нашему производству):

- Манекены: для СЛР и полноростовые для демонстрации СИЗ.

- Носилки мягкие и жёсткие с ремнями, шины, учебные аптечки, комплект для отработки СЛР (маски, салфетки, жгуты).

- Комплект блокировок (LOTO) для отработки вывода оборудования в ремонт.

- 4-канальный газоанализатор (каналы подобрать под вещества окрасочных камер).

- СИЗОД всех применяемых видов; страховочные системы и каски с подбородочным ремнём (работы на высоте); диэлектрические средства защиты (электротехнический персонал).

- Два вида учебных огнетушителей, знаки безопасности, инвентарное ограждение, сигнальные ленты.

- Старые планы эвакуации как учебное пособие (без затрат), памятки по уходу за летней и зимней спецодеждой.

Не включено (специфика нефтегазовой отрасли и полигона):

- Тренога с лебёдкой, вентиляторы, лестницы для спуска (работы в ограниченных и замкнутых пространствах), стенды для земляных работ, радиостанции, взрывозащищённые фонари.

- Включить при подтверждении работ в ограниченных пространствах (приямки насосных, ёмкости, вентиляционные камеры).

# 8. Переход на самостоятельное обучение

Условия самостоятельного обучения по ПП РФ № 2464 и что для этого предусмотрено:

| Условие | Что предусмотрено |
| --- | --- |
| Места обучения, оборудование, ТСО (п. 97) | Учебный класс 175 м², 24 места, 6 АРМ, практические зоны (разделы 4-5) |
| Не менее 2 лиц, проводящих обучение | Обучение 3 преподавателей первой помощи, 5 преподавателей и членов комиссии по программам А, Б, В (смета, раздел 7) |
| Комиссия по проверке знаний не менее 3 чел. | Члены комиссии проходят обучение в аккредитованной организации (включено в смету) |
| Программы обучения и материалы проверки знаний | Разработка программ А, Б, В, ПП, СИЗ, высота, ЭБ (включено в смету, 150 000 ₽) |
| Сведения о работодателе в реестре (п. 99) | Заявление через ЕИСОТ Минтруда до начала обучения; результаты обучения вносятся в реестр обученных лиц через СДО |
| Работы на высоте (Приказ № 782н) | Обучение работников 1 и 2 групп в классе; работников 3 группы и преподавателей по высоте направлять в учебный центр (порядок уточнить по 782н) |
| Электробезопасность (ПТЭЭП, Приказ Минэнерго № 811) | Комиссия предприятия проходит проверку знаний в Ростехнадзоре; далее проверка знаний электротехнического персонала и присвоение I группы на предприятии |
| Нагрузка на службу ОТ | Около 482 аудиторных часов в год (0,4 ставки); распределить между 2-3 специалистами и закрепить в должностных инструкциях |

Справочно по затратам: прямые расходы на внешнее обучение невелики (в 2026 г. 67 900 ₽ за обучение 97 человек по программам ОТ и ПП). Основной эффект собственного класса не в экономии, а в качестве практики (не менее 50% по ПП и СИЗ), обучении на оборудовании и СИЗ предприятия, гибком графике без отрыва групп на выезд и контроле результатов.

# 9. График реализации

| Срок | Мероприятие |
| --- | --- |
| Октябрь-ноябрь 2026 | Утверждение варианта оснащения; передача проектировщику требований к выделенному помещению (раздел 4): площадь 175 м², потолок, анкерная точка, вентиляция, электрика |
| Декабрь 2026 | Включение суммы в бюджет 2027 г. |
| I квартал 2027 | Уточнение перечней работников по программам Б, В, ПП, СИЗ, высоте (по СОУТ и ОПР); запрос КП (не менее 3 поставщиков по группам); обучение преподавателей и комиссии; разработка программ |
| II квартал 2027 | Закупка мебели, ТСО, тренажёров, СИЗ; изготовление макета ЧПУ и стендов (срок изготовления 6-10 недель) |
| К переезду (III квартал 2027) | Монтаж и наполнение; приказ о создании кабинета ОТ; план работы кабинета (п. 28 Приказа № 894); перечень оборудования; приказ о комиссии; заявление о внесении в реестр (п. 99 ПП № 2464); первые группы самостоятельного обучения |
| Через 12 месяцев | Оценка эффективности (п. 6 Приказа № 894): охват, количество занятий, результаты проверки знаний; решение по расширенному варианту |

# 10. Вопросы для уточнения

- Состав ЛКМ окрасочных камер. Уточнить у технолога по окраске или по паспортам безопасности ЛКМ (разделы 2, 3, 8): наличие изоцианатов (HDI, TDI, MDI, «полиизоцианатный отвердитель»). От этого зависят СИЗОД с принудительной подачей воздуха (120 000 ₽) и каналы газоанализатора.

- Численность по особым видам работ. Количество работников на высоте по группам 1, 2, 3 (в расчёте принято 10%) и электротехнического персонала (принято 25 чел.).

- Текучесть и перечни программ Б, В, ПП, СИЗ. Приняты допущения (лист «Исходные данные» сметы), уточнить по кадровым данным и результатам СОУТ.

# 11. Слабые места и риски

По результатам проверки плана выявлены ограничения, которые нужно учитывать при защите бюджета:

| Слабое место | Влияние | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Цены оценочные, КП не запрашивались | Отклонение до 20-30% по отдельным позициям | Запрос КП в I квартале 2027 г. (не менее 3 поставщиков); резерв 10% заложен |
| Доли работников по программам и численность по высоте и ЭБ приняты допущением | Меняется загрузка класса и нагрузка преподавателей; площадь почти не меняется | Уточнить по штатному расписанию, СОУТ и ОПР; поправить лист «Исходные данные» |
| Лекционная зона 24 места больше расчётной пиковой загрузки (11 чел.) | Могут спросить, зачем такая площадь | Обоснование: Дни ОТ, совещания мастеров, заседания комиссии, вводные инструктажи групп подрядчиков. При дефиците площади допустимо 16 мест (минус 20 м²) |
| Площадь выделенного помещения неизвестна | Если меньше 144 м², часть практики не поместится | Проверить у проектировщика сейчас; при нехватке вынести проверку знаний в отдельную комнату или на рабочие места (п. 98 ПП № 2464), практику на высоте на производственную площадку |
| Состав ЛКМ окрасочных камер неизвестен | СИЗОД с подачей воздуха (120 000 ₽) и каналы газоанализатора | Паспорта безопасности ЛКМ у технолога по окраске |
| Переходный период: до внесения в реестр самостоятельно обучать нельзя | Обучение в 2027 г. всё равно во внешнем центре | Сохранить договор с учебным центром до записи в реестре; расходы на внешнее обучение 2027 г. планировать отдельно (в смету не входят) |
| Часть обучения остаётся внешней | Работы на высоте 3 группы, преподаватели, комиссия, экология (обращение с отходами I-IV класса) | Отдельная статья бюджета на внешнее обучение ежегодно |
| Прямой экономии нет | Внешнее обучение дешёвое (67 900 ₽ на 97 чел. в 2026 г.) | Обосновывать качеством практики, обучением на своих СИЗ и оборудовании, гибким графиком, контролем результатов |
| Видеозапись проверки знаний | Обработка персональных данных | Согласия работников по 152-ФЗ, локальный акт о видеофиксации |
| Отделка и инженерные сети не в смете | Риск, что не окажутся ни в одной смете | Подтвердить включение в смету строительства корпуса |

# Приложение 1. Перечень оснащения

Б: базовый вариант; О: добавляется в оптимальном; Р: добавляется в расширенном. Цены 2026 г. с НДС, без индексации и резерва.

| № | Наименование | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Вар. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол ученический мобильный складной (на колёсах, трансформация рассадки) | 24 | 14 000 | 336 000 | Б |
| 2 | Стул для обучающихся штабелируемый | 30 | 5 500 | 165 000 | Б |
| 3 | Стол и кресло преподавателя | 1 | 45 000 | 45 000 | Б |
| 4 | Кафедра (трибуна) лектора | 1 | 35 000 | 35 000 | О |
| 5 | Шкаф застеклённый для НПА и документации | 4 | 28 000 | 112 000 | Б |
| 6 | Витрина для демонстрации СИЗ | 3 | 45 000 | 135 000 | Б |
| 7 | Стеллаж металлический для подсобного помещения | 4 | 12 000 | 48 000 | Б |
| 8 | Шкаф для верхней одежды | 2 | 22 000 | 44 000 | Б |
| 9 | Стол компьютерный и кресло (зона проверки знаний) | 6 | 25 000 | 150 000 | Б |
| 10 | Шкаф металлический запираемый для протоколов и журналов (персональные данные) | 1 | 20 000 | 20 000 | Б |
| 11 | Зеркало ростовое для примерки СИЗ | 1 | 15 000 | 15 000 | Б |
| 12 | Коврик для отработки СЛР | 4 | 3 500 | 14 000 | Б |
| 13 | Рулонные шторы блэкаут / жалюзи | 1 | 70 000 | 70 000 | Б |
| 14 | Лазерный проектор + моторизованный экран | 1 | 220 000 | 220 000 | Б |
| 15 | Ноутбук преподавателя | 1 | 130 000 | 130 000 | Б |
| 16 | АРМ (моноблок) для проверки знаний и СДО | 6 | 95 000 | 570 000 | Б |
| 17 | МФУ формата А4 | 1 | 60 000 | 60 000 | Б |
| 18 | Маркерная доска мобильная двусторонняя | 1 | 30 000 | 30 000 | Б |
| 19 | Флипчарт | 1 | 15 000 | 15 000 | Б |
| 20 | Сетевая инфраструктура (Wi-Fi, коммутатор, розетки RJ-45) | 1 | 80 000 | 80 000 | Б |
| 21 | ТВ-панель 65" на мобильной стойке (практическая зона) | 1 | 120 000 | 120 000 | О |
| 22 | Система звукоусиления (радиомикрофоны, колонки) | 1 | 110 000 | 110 000 | О |
| 23 | Документ-камера | 1 | 45 000 | 45 000 | О |
| 24 | Видеокамеры и регистратор для фиксации проверки знаний | 1 | 90 000 | 90 000 | О |
| 25 | Интерактивная панель 86" на мобильной стойке | 1 | 750 000 | 750 000 | Р |
| 26 | Система интерактивного тестирования (24 пульта) | 1 | 250 000 | 250 000 | Р |
| 27 | Электронные курсы и видеофильмы по ОТ, ПБ, ПП (библиотека) | 1 | 180 000 | 180 000 | Б |
| 28 | СДО с выгрузкой в реестр обученных лиц (1-й год лицензии) | 1 | 350 000 | 350 000 | Б |
| 29 | VR-комплекс (2 шлема, ПК, сценарии: станки, окрасочная камера, пожар, ПП, СИЗ) | 1 | 2 200 000 | 2 200 000 | Р |
| 30 | Интерактивный лазерный тренажёр пожаротушения | 1 | 350 000 | 350 000 | Р |
| 31 | Тренажёр-манекен взрослого полноростовой для СЛР с контролем правильности | 1 | 320 000 | 320 000 | Б |
| 32 | Торс-тренажёр СЛР с индикацией | 2 | 75 000 | 150 000 | Б |
| 33 | Набор имитаторов травм и кровотечений (накладки) | 1 | 60 000 | 60 000 | Б |
| 34 | Тренажёр-конечность для наложения жгута | 1 | 45 000 | 45 000 | Б |
| 35 | Комплект шин (лестничных/вакуумных) и шейных воротников | 1 | 35 000 | 35 000 | Б |
| 36 | Носилки бескаркасные мягкие | 2 | 8 000 | 16 000 | Б |
| 37 | Носилки жёсткие (щит спинальный с ремнями) | 1 | 35 000 | 35 000 | Б |
| 38 | Аптечка для оказания первой помощи работникам (учебная) | 3 | 3 500 | 10 500 | Б |
| 39 | Расходные материалы (маски-клапаны, салфетки, перчатки, бинты, жгуты) | 1 | 60 000 | 60 000 | Б |
| 40 | Тренажёр для отработки удаления инородного тела из ВДП | 1 | 65 000 | 65 000 | О |
| 41 | Учебный дефибриллятор (тренажёр АНД) | 1 | 35 000 | 35 000 | О |
| 42 | Манекен полноростовой для демонстрации СИЗ | 2 | 30 000 | 60 000 | Б |
| 43 | Спецодежда летняя и зимняя, обувь с защитным подноском (по 1 компл.) | 1 | 70 000 | 70 000 | Б |
| 44 | Одноразовые комбинезоны для окрасочных работ, фартуки, нарукавники | 1 | 15 000 | 15 000 | Б |
| 45 | СИЗОД: полумаски FFP2/FFP3, полумаски с фильтрами A/P, полнолицевая маска | 1 | 60 000 | 60 000 | Б |
| 46 | СИЗ глаз и лица (очки открытые и закрытые, щиток) | 1 | 15 000 | 15 000 | Б |
| 47 | СИЗ органа слуха (вкладыши, наушники) | 1 | 10 000 | 10 000 | Б |
| 48 | СИЗ рук по видам (порезостойкие, химстойкие, от ОПЗ) | 1 | 20 000 | 20 000 | Б |
| 49 | Каски/каскетки (с подбородочным ремнём) | 1 | 10 000 | 10 000 | Б |
| 50 | Основные и дополнительные электрозащитные средства (диэлектр. перчатки, боты, коврик, указатель напряжения) | 1 | 25 000 | 25 000 | Б |
| 51 | Памятки по уходу за спецодеждой и СИЗ (печать) | 1 | 15 000 | 15 000 | Б |
| 52 | СИЗОД с принудительной подачей воздуха (для окрасочных камер) | 1 | 120 000 | 120 000 | О |
| 53 | Комплект СИЗ от падения с высоты: удерживающая и страховочная системы, стропы с амортизатором, СЗС ползункового типа, анкерные ленты | 2 | 60 000 | 120 000 | Б |
| 54 | Комплект LOTO (станция, замки, блокираторы, бирки) | 1 | 75 000 | 75 000 | Б |
| 55 | Огнетушители учебные (порошковый, углекислотный) | 2 | 6 000 | 12 000 | Б |
| 56 | Знаки безопасности ГОСТ 12.4.026-2015, сигнальные ленты, переносное ограждение | 1 | 30 000 | 30 000 | Б |
| 57 | Информационные стенды (общий раздел, СУОТ, права работника, ПП, СИЗ, ПБ, ГО и ЧС, экология и отходы) | 8 | 22 000 | 176 000 | Б |
| 58 | Комплекты плакатов по видам работ | 1 | 35 000 | 35 000 | Б |
| 59 | Учебный макет «Защитные устройства станка ЧПУ» (блокировка двери, аварийный стоп, ограждение) | 1 | 180 000 | 180 000 | О |
| 60 | Переносной 4-канальный газоанализатор (НКПР, O2, CO, H2S) | 1 | 85 000 | 85 000 | О |
| 61 | Стенд-макет по электробезопасности | 1 | 65 000 | 65 000 | Б |
| 62 | Средства защиты в электроустановках до 1000 В (штанга изолирующая, переносное заземление, инструмент с изолирующими рукоятками) и плакаты по ЭБ | 1 | 60 000 | 60 000 | Б |
| 63 | Учебный стенд для работ на высоте (анкерная линия, крепление к закладной точке, демонстрация фактора падения) | 1 | 220 000 | 220 000 | Б |
| 64 | Уголки ОТ на производственных участках (стенд + карман для документов), 6 участков | 6 | 35 000 | 210 000 | О |
| 65 | Информационный сенсорный киоск у входа в корпус | 1 | 250 000 | 250 000 | Р |
| 66 | Обучение лиц, проводящих обучение по первой помощи | 3 | 15 000 | 45 000 | Б |
| 67 | Обучение преподавателей и членов комиссии по программам А, Б, В | 5 | 12 000 | 60 000 | Б |
| 68 | Обучение преподавателей безопасным методам работ на высоте (3 группа, право проводить обучение) | 2 | 25 000 | 50 000 | Б |
| 69 | Подготовка членов комиссии по электробезопасности (проверка знаний в Ростехнадзоре) | 2 | 15 000 | 30 000 | Б |
| 70 | Разработка учебных программ и материалов проверки знаний (А, Б, В, ПП, СИЗ, высота) | 1 | 150 000 | 150 000 | Б |

# Приложение 2

02_Smeta_uchebny_klass_OT.xlsx: смета оснащения (листы «Свод бюджета», «Исходные данные», «Потребность в обучении», «Площадь», «Смета», «Эксплуатация»). Значения на листе «Исходные данные» можно изменять, расчёт обновляется автоматически.